MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA

Universitatea Tehnică a Moldovei

RAPORT

Lucrare de laborator nr. 1

la cursul „Sisteme cu microprocesoare”

A efectuat:                                   	 	        	St. gr. CR-221FR Serba Cristina

A verificat:                                                            	             lectr. sup. Calmîcov Igor

Chișinău 2026

Tema lucrării:

Studierea nucleului microcontrollerului AVR şi a mediului de proiectare AVR Studio

Scopul lucrării:

Studierea nucleului microcontrollerului ATMega32, mediului de programare şi simulare AVR Studio. Studierea setului de instrucţiuni şi a modului de gestionare a porturilor de întrare/ieşire.

Sarcina:

Scrieţi un program, care efectuează următoarele operaţii aritmetice asupra operanzilor. Toţi operanzii reprezintă numere în virgulă fixă pe 16 biţi spre exemplu :

{PA:PB}

PA- octetul exterior, PB- octetul inferior.

Listingul programului:

.include "m32def.inc" ; Registers .def tmpH = r16 .def tmpL = r17 .def aL = r18 .def aH = r19 .def flags = r2 .dseg .org 0x72 myvar: .byte 1 .cseg .org 0x0000 rjmp Reset .org INT0addr reti .org INT1addr reti .org INT2addr reti .org OC2addr reti .org OVF2addr reti .org ICP1addr reti .org OC1Aaddr reti .org OC1Baddr reti .org OVF1addr reti .org OC0addr reti .org OVF0addr reti .org SPIaddr reti .org URXCaddr reti .org UDREaddr reti .org UTXCaddr reti .org ADCCaddr reti .org ERDYaddr reti .org ACIaddr reti .org TWIaddr reti .org SPMRaddr reti ;--------------------------------------------------------------- RESET: ; Initialize stack ldi tmpL, Low(RAMEND) out SPL, tmpL ldi tmpH, High(RAMEND) out SPH, tmpH ; Set PORTA as input clr tmpL out DDRA, tmpL ; Set PORTC, PORTD as output ldi tmpL, 0xFF out DDRC, tmpL out DDRD, tmpL MAIN: ; Read PinA in tmpL, PINA clr tmpH clr aH mov aL, tmpL lsl aL rol aH ; PA * 2 lsl aL rol aH ; PA * 4 add aL, tmpL adc aH, tmpH ; PA * 5 inc aH ; +256 ; result / 4 lsr aH ror aL lsr aH ror aL ; + 3000 ldi tmpL, 0xB8 ldi tmpH, 0x0B add aL, tmpL adc aH, tmpH out PORTC, aH ; MSB out PORTD, aL ; LSB rcall delay rjmp MAIN delay: ldi tmpL, 150 extloop: ldi tmpH, 200 intloop: nop dec tmpH brne intloop dec tmpL brne extloop ret

Rezultatul execuției

Concluzii:

În cadrul acestei lucrări am realizat implementarea unui program în limbaj de asamblare care efectuează operații aritmetice asupra operanzilor reprezentați în virgulă fixă pe 16 biți, utilizați sub forma perechilor de octeți {PA:PB}. Programul a fost conceput pentru a calcula expresia {PC:PD} = (256 + PA·5)/4 + 3000, utilizând instrucțiuni specifice microcontrolerului pentru operații de adunare, înmulțire și împărțire.

În procesul de implementare, am utilizat registrele procesorului pentru manipularea separată a octetului superior și inferior, gestionând propagarea transportului între aceștia. Operația de înmulțire cu 5 a fost realizată eficient prin combinații de deplasări și adunări, iar împărțirea la 4 prin deplasări logice la dreapta. De asemenea, am acordat atenție tratării corecte a valorilor intermediare pentru a evita pierderile de precizie specifice reprezentării în virgulă fixă.

Lucrarea a contribuit la consolidarea cunoștințelor privind manipularea numerelor pe mai mulți octeți, utilizarea registrelor în mod eficient și implementarea expresiilor matematice complexe la nivel de instrucțiuni elementare.