wwMINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA

Universitatea Tehnică a Moldovei

RAPORT

Lucrare de laborator nr. 2

la cursul „Sisteme cu microprocesoare”

A efectuat:                                   	 	        	St. gr. CR-221FR Serba Cristina

A verificat:                                                            	             lectr. sup. Calmîcov Igor

Chișinău 2026

Tema lucrării:

Gestionarea întreruperilor a microcontrolerilor din seria AVR

Scopul lucrării:

Studierea mecanismului de întreruperi și utilizarea lor.

Sarcina:

Elaboraţi un program, care utilizînd întreruperile externe şi/sau întreruperile de la Timere efectuează următoarele operaţii conform tabelului 1. Programul trebuie format din două sau mai multe parti parţi independente:

 programul principal, care va iniţializa toate modulele, variabilele, stiva, şi va indeplini un ciclu infinit în care va afişa rezultatele masurarii pe indicatoare utilizînd porturile de intrare/iesire;

 subrutinele de prelucrare a întreruperilor – în care se vor efectua toate măsurarile conform sarcinii din tabelul 1.

Listingul programului:

.include "m32def.inc" ; Register definitions .def flags = r2 .def tmpL = r16 .def tmpH = r17 .def perL = r18 ; period result LOW byte .def perH = r19 ; period result HIGH byte .def ovfCnt = r20 ; Timer0 overflow counter .cseg .org 0x0000 rjmp RESET .org INT0addr ; INT0 - interrupt input rjmp INT0_ISR .org INT1addr reti .org INT2addr reti .org OC2addr reti .org OVF2addr reti .org ICP1addr reti .org OC1Aaddr reti .org OC1Baddr reti .org OVF1addr reti .org OC0addr reti .org OVF0addr ; Timer0 overflow rjmp OVF0_ISR .org SPIaddr reti .org URXCaddr reti .org UDREaddr reti .org UTXCaddr reti .org ADCCaddr reti .org ERDYaddr reti .org ACIaddr reti .org TWIaddr reti .org SPMRaddr reti ;--------------------------------------------------------------- ; Timer0 Overflow ISR ; Called every 256 Timer0 ticks — counts overflows for period ;--------------------------------------------------------------- OVF0_ISR: in flags, SREG inc ovfCnt ; count each overflow out SREG, flags reti ;--------------------------------------------------------------- ; INT0 ISR - triggered on RISING edge ; First pulse: reset Timer0 + overflow counter ? start measuring ; Second pulse: read Timer0 + overflow counter ? period captured ;--------------------------------------------------------------- INT0_ISR: in flags, SREG sbrs tmpH, 0 ; check first edge flag rjmp FIRST_EDGE ; fallback from INT0_ISR SECOND_EDGE: in perL, TCNT0 ; timer in low byte mov perH, ovfCnt ; overflow count in high byte ; stop Timer0 ldi tmpL, 0x00 out TCCR0, tmpL cbr tmpH, (1<<0) ; clear first edge flag for next interrupt rjmp INT0_DONE FIRST_EDGE: ; Reset and start Timer0 ldi tmpL, 0x00 out TCNT0, tmpL ; reset counter clr ovfCnt ; reset overflow count ; Start Timer0 with prescaler 256 ; At 10MHz: each tick = 25.6us, overflow = 6.5ms ldi tmpL, (1<<CS02) ; prescaler = 256 out TCCR0, tmpL sbr tmpH, (1<<0) ; set first edge flag needed for the second edge ; fallback from FIRST_EDGE INT0_DONE: out SREG, flags ; reset the status register reti RESET: ; initialize the stack ldi tmpL, Low(RAMEND) out SPL, tmpL ldi tmpL, High(RAMEND) out SPH, tmpL clr tmpL out DDRD, tmpL ; PORTD = input (INT0 on PD2) ldi tmpL, 0xFF out DDRB, tmpL ; PORTB = output (period LOW) out DDRC, tmpL ; PORTC = output (period HIGH / overflows) ; initial value to Timer0 ldi tmpL, 0x00 out TCCR0, tmpL out TCNT0, tmpL ; enable Timer0 overflow interrupt ldi tmpL, (1<<TOIE0) out TIMSK, tmpL ; INT0: trigger on RISING edge ldi tmpL, (1<<ISC01)¦(1<<ISC00) out MCUCR, tmpL ; Enable INT0 ldi tmpL, (1<<INT0) out GICR, tmpL ; Init flags and result registers clr tmpH ; bit0 = first edge flag clr perL clr perH clr ovfCnt sei ; enable global interrupts MAIN: out PORTB, perL ; LOW byte of period out PORTC, perH ; HIGH byte (overflows) rjmp MAIN

Rezultatul execuției

Concluzii:

În cadrul acestei lucrări am realizat elaborarea unui program în limbaj de asamblare care utilizează întreruperile externe și întreruperile generate de Timer/Counter0 pentru măsurarea perioadei semnalelor aplicate la intrarea INT0. Programul a fost structurat în două părți independente: programul principal, responsabil de inițializarea modulelor hardware (porturi, timer, întreruperi, stivă) și afișarea continuă a rezultatelor, respectiv subrutinele de tratare a întreruperilor, unde are loc efectiv procesul de măsurare.

Pentru determinarea perioadei impulsurilor, am utilizat Timer/Counter0 ca bază de timp, iar întreruperea externă INT0 a fost configurată pentru a detecta fronturile semnalului de intrare. La fiecare declanșare a întreruperii, valoarea curentă a timerului a fost salvată și utilizată pentru calculul diferenței dintre două evenimente succesive, obținând astfel perioada semnalului.