MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA

Universitatea Tehnică a Moldovei

RAPORT

Lucrare de laborator nr. 4

la cursul „Sisteme cu microprocesoare”

A efectuat:                                   	 	        	St. gr. CR-221FR Serba Cristina

A verificat:                                                            	             lectr. sup. Calmîcov Igor

Chișinău 2026

Tema lucrării:

Proiectarea unui sistem cu microcontroler de afişaj dinamic pe indicatoare 7-segmente

Scopul lucrării:

Studierea metodelor de gestionare a indicatoarelor 7-segmente cu microcontrolerul din seria AVR.

Sarcina:

Elaboraţi un program, care utilizînd porturile de intrare/iesire şi un timer/counter va afişa un misaj (numere/text) pe un indicator 7-segmente conform tabelului 1.

Programul trebuie format din două sau mai multe parti parţi independente:

 programul principal, care va iniţializa toate modulele, variabilele, stiva, şi va indeplini un ciclu infinit;

 subrutinele de prelucrare a întreruperii de la Timer/Counter – în care se va afişa urmatorul caracter pe indicator..

Listingul programului:

.include "m32def.inc" .def tmpL = r16 .def tmpH = r17 .def dispIdx = r18 .def segCode = r19 .cseg .org 0x0000 rjmp RESET .org OC1Aaddr rjmp TIMER1_ISR MSG: .db 0x66, 0xFC ; 4, 0 .db 0x01, 0x3E ; ., b .db 0xEE, 0x1C ; A, L TIMER1_ISR: push tmpL in tmpL, SREG push tmpL push tmpH push segCode push ZL push ZH ; turn off all digits ldi tmpL, 0xFF out PORTB, tmpL ; get first position from message ldi ZH, HIGH(MSG << 1) ldi ZL, LOW(MSG << 1) clr tmpH add ZL, dispIdx ; access the character at position dispIdx adc ZH, tmpH lpm segCode, Z ; load segment code in PORTD out PORTD, segCode ; Activate current digit (start from bit5, shift right) ldi tmpL, 0x20 mov tmpH, dispIdx tst tmpH breq DO_ACTIVATE SHIFT_LOOP: lsr tmpL dec tmpH brne SHIFT_LOOP DO_ACTIVATE: ldi tmpH, 0xFF eor tmpH, tmpL out PORTB, tmpH ; increment dispIdx and check for overflow inc dispIdx cpi dispIdx, 6 brne ISR_DONE clr dispIdx ISR_DONE: pop ZH pop ZL pop segCode pop tmpH pop tmpL out SREG, tmpL pop tmpL reti RESET: ; Initialize stack ldi tmpL, Low(RAMEND) out SPL, tmpL ldi tmpL, High(RAMEND) out SPH, tmpL ; Set PORTB and PORTD to output ldi tmpL, 0xFF out DDRB, tmpL out DDRD, tmpL ; set all digits OFF, all segments OFF ldi tmpL, 0xFF out PORTB, tmpL ldi tmpL, 0x00 out PORTD, tmpL ; init display index clr dispIdx ; Timer1 CTC, prescaler 8 ldi tmpL, 0x00 out OCR1AH, tmpL ldi tmpL, 250 out OCR1AL, tmpL ; CTC mode (WGM12=1), prescaler 8 (CS11=1) ldi tmpL, (1<<WGM12)¦(1<<CS11) out TCCR1B, tmpL ldi tmpL, 0x00 out TCCR1A, tmpL ; Enable Timer1 Compare Match A interrupt ldi tmpL, (1<<OCIE1A) out TIMSK, tmpL sei MAIN: rjmp MAIN

Rezultatul execuției

Concluzii:

În cadrul acestei lucrări am realizat implementarea unui program în limbaj de asamblare care utilizează porturile de intrare/ieșire și un Timer/Counter pentru afișarea unui mesaj (numere sau text) pe un indicator cu 7 segmente. Programul a fost structurat în două componente principale: programul principal, responsabil de inițializarea resurselor hardware (porturi, timer, stivă și variabile) și menținerea unui ciclu infinit, respectiv subrutinele de tratare a întreruperilor generate de timer, în care se realizează actualizarea afișajului.

Afișarea caracterelor a fost realizată prin utilizarea unui tabel de coduri corespunzătoare segmentelor, fiecare caracter fiind convertit într-un model binar specific indicatorului. Timerul a fost configurat pentru a genera întreruperi periodice, permițând astfel schimbarea automată a caracterelor afișate la intervale regulate de timp, fără a bloca execuția programului principal.