wwMINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA

Universitatea Tehnică a Moldovei

RAPORT

Lucrare de laborator nr. 5

la cursul „Sisteme cu microprocesoare”

A efectuat:                                   	 	        	St. gr. CR-221FR Serba Cristina

A verificat:                                                            	             lectr. sup. Calmîcov Igor

Chișinău 2026

Tema lucrării:

Utilizarea convertorului analogic-digital a microcontrollerului AVR

Scopul lucrării:

Studierea convertorului analogic digital a microcontrolerului AVR.

Sarcina:

Elaboraţi un program, care utilizînd convertorul analogic-digital efectuează următoarele operaţii conform tabelului 1. Programul trebuie format din două sau mai multe parti parţi independente:

 programul principal, care va iniţializa toate modulele, variabilele, stiva, şi va indeplini un ciclu infinit în care va afişa rezultatele masurarii pe indicatoare utilizînd porturile de intrare/iesire;

 subrutinele de prelucrare a întreruperilor – în care se vor efectua toate măsurarile conform sarcinii din tabelul 1.

Listingul programului:

.include "m32def.inc" .def flags = r2 .def cnt = r3 .def temp = r16 .def RezL = r17 .def RezH = r18 .def pos = r19 .def tmpL = r20 .def tmpH = r21 .dseg Display: .byte 4 .cseg .org 0x0000 rjmp RESET .org INT0addr reti .org INT1addr reti .org INT2addr reti .org OC2addr reti .org OVF2addr reti .org ICP1addr reti .org OC1Aaddr rjmp TIMER1_ISR .org OC1Baddr reti .org OVF1addr reti .org OC0addr rjmp Display_Next .org OVF0addr reti .org SPIaddr reti .org URXCaddr reti .org UDREaddr reti .org UTXCaddr reti .org ADCCaddr rjmp End_Conversion .org ERDYaddr reti .org ACIaddr reti .org TWIaddr reti .org SPMRaddr reti RESET: ldi temp, Low(RAMEND) out SPL, temp ldi temp, High(RAMEND) out SPH, temp clr temp out DDRA, temp ldi temp, 0x0F out DDRB, temp ser temp out DDRD, temp ; Initialize Display buffer with '0' ldi XL, Low(Display) ldi XH, High(Display) ldi temp, 0x3F st X+, temp st X+, temp st X+, temp st X+, temp ; Reset X and pos ldi XL, Low(Display) ldi XH, High(Display) ldi pos, ~(1<<3) clr RezL clr RezH clr tmpL clr tmpH ; Timer0 for display ldi temp, 156 out OCR0, temp ldi temp, (1<<WGM01)¦(1<<CS02)¦(1<<CS00) out TCCR0, temp ; Timer1 for 1kHz ldi temp, High(1249) out OCR1AH, temp ldi temp, Low(1249) out OCR1AL, temp ldi temp, (1<<WGM12)¦(1<<CS11) out TCCR1B, temp clr temp out TCCR1A, temp ldi temp, (1<<OCIE0)¦(1<<OCIE1A) out TIMSK, temp ; ADC - start first conversion manually with ADSC ldi temp, (1<<REFS0)¦0x01 out ADMUX, temp ldi temp, (1<<ADEN)¦(1<<ADIE)¦(1<<ADSC)¦(1<<ADPS2)¦(1<<ADPS1) out ADCSRA, temp sei MAIN: rjmp MAIN TIMER1_ISR: in flags, SREG push temp ; Select ADC1 and start conversion ldi temp, (1<<REFS0)¦0x01 out ADMUX, temp ldi temp, (1<<ADEN)¦(1<<ADIE)¦(1<<ADSC)¦(1<<ADPS2)¦(1<<ADPS1) out ADCSRA, temp pop temp out SREG, flags reti Display_Next: in flags, SREG push temp ; Turn off all digits ldi temp, 0x0F out PORTB, temp ; Output segment code for current digit ld temp, X+ out PORTD, temp ; Activate current digit out PORTB, pos ; Advance digit position asr pos brcs end_display ; Reset to first digit ldi pos, ~(1<<3) ldi XL, Low(Display) ldi XH, High(Display) end_display: pop temp out SREG, flags reti End_Conversion: in flags, SREG push temp ; Check which channel finished in temp, ADMUX andi temp, 0x1F cpi temp, 0x01 ; check if ADC1 brne Channel2 ; ADC1 done — save, switch to ADC2 in tmpL, ADCL in tmpH, ADCH ldi temp, (1<<REFS0)¦0x02 ; switch to ADC2 out ADMUX, temp ldi temp, (1<<ADEN)¦(1<<ADIE)¦(1<<ADSC)¦(1<<ADPS2)¦(1<<ADPS1) out ADCSRA, temp pop temp out SREG, flags reti Channel2: ; ADC2 done — compute ADC1 minus ADC2 in RezL, ADCL in RezH, ADCH ; ADC1 - ADC2 sub tmpL, RezL sbc tmpH, RezH ; Clamp to 0 if negative brpl store_result clr tmpL clr tmpH store_result: mov RezL, tmpL mov RezH, tmpH ; Convert to decimal and store in Display[] rcall Convert pop temp out SREG, flags reti Convert: push tmpL push tmpH ; Thousands clr cnt ldi tmpL, Low(1000) ldi tmpH, High(1000) Mie: cp RezL, tmpL cpc RezH, tmpH brlo end_Mie sub RezL, tmpL sbc RezH, tmpH inc cnt rjmp Mie end_Mie: ldi ZL, Low(CodeTable*2) ldi ZH, High(CodeTable*2) add ZL, cnt clr cnt adc ZH, cnt lpm tmpL, Z sts Display+3, tmpL ; Hundreds clr cnt ldi tmpL, Low(100) ldi tmpH, High(100) Sute: cp RezL, tmpL cpc RezH, tmpH brlo end_Sute sub RezL, tmpL sbc RezH, tmpH inc cnt rjmp Sute end_Sute: ldi ZL, Low(CodeTable*2) ldi ZH, High(CodeTable*2) add ZL, cnt clr cnt adc ZH, cnt lpm tmpL, Z sts Display+2, tmpL ; Tens clr cnt ldi tmpL, Low(10) ldi tmpH, High(10) Zeci: cp RezL, tmpL cpc RezH, tmpH brlo end_Zeci sub RezL, tmpL sbc RezH, tmpH inc cnt rjmp Zeci end_Zeci: ldi ZL, Low(CodeTable*2) ldi ZH, High(CodeTable*2) add ZL, cnt clr cnt adc ZH, cnt lpm tmpL, Z sts Display+1, tmpL ; === Units === ldi ZL, Low(CodeTable*2) ldi ZH, High(CodeTable*2) add ZL, RezL adc ZH, RezH lpm tmpL, Z sts Display, tmpL pop tmpH pop tmpL ret ; 7-segment codes 0-9 (Common Cathode) CodeTable: .db 0x3F, 0x06, 0x5B, 0x4F, 0x66, 0x6D, 0x7D, 0x07, 0x7F, 0x6F

Rezultatul execuției

Concluzii:

În cadrul acestei lucrări am realizat implementarea unui program în limbaj de asamblare care utilizează convertorul analogic-digital (ADC) pentru efectuarea măsurărilor conform cerințelor specificate. Programul a fost structurat în două componente principale: programul principal, responsabil de inițializarea modulelor hardware (ADC, porturi de intrare/ieșire, stivă și variabile) și de afișarea continuă a rezultatelor, respectiv subrutinele de tratare a întreruperilor generate de ADC, în care sunt realizate conversiile și prelucrarea datelor măsurate.

Convertorul ADC a fost configurat pentru a funcționa în mod automat (free running sau declanșat), iar rezultatele conversiilor au fost preluate în rutina de întrerupere, unde au fost stocate și, după caz, combinate sau procesate conform sarcinii. S-a acordat atenție citirii corecte a registrelor ADCL și ADCH, precum și sincronizării între rutina principală și cea de întrerupere pentru a evita inconsistențele datelor.