MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA

Universitatea Tehnică a Moldovei

Lucrarea individuală

la cursul „Interfețe de comunicare”

A efectuat :                                     	St. gr. CR-221FR Serba Cristina

A verificat:                                                               	 	Ababii Victor

Chișinău 2024

Tipologia retelei de calculatoare:

N = ]log2(max{14, 12, 10, 11, 1, 10} + 2)[ = ]log2(16)[ = 4

Masca tuturor subretelelor:

255.255.255.255-

000.000.000.015 =

255.255.255.240 sau 131.131.113.0/28 => 28 = 32 – 4

| SN | IP SN | SN Mask | Destinatie |
| --- | --- | --- | --- |
| LAN1 | 131.131.113.0 131.131.113.1 … 131.131.113.15 | 255.255.255.240 | SN IP address Broadcast address |
| LAN2 | 131.131.113.16 131.131.113.17 … 131.131.113.31 | 255.255.255.240 | SN IP address Broadcast address |
| LAN3 | 131.131.113.32 131.131.113.33 … 131.131.113.47 | 255.255.255.240 | SN IP address Broadcast address |
| LAN4 | 131.131.113.48 131.131.113.49 … 131.131.113.63 | 255.255.255.240 | SN IP address Broadcast address |
| LAN5 | 131.131.113.64 131.131.113.65 … 131.131.113.79 | 255.255.255.240 | SN IP address Broadcast address |
| LAN6 | 131.131.113.80 131.131.113.81 … 131.131.113.95 | 255.255.255.240 | SN IP address Broadcast address |

Marcarea porturilor pentru Routere

| Router | IP SN | SN Mask | Ethernet port |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | 131.131.113.0 131.131.113.16 *.*.*.* | 255.255.255.240 255.255.255.240 0.0.0.0 | Eth0 Eth0 Eth1 |
| R2 | 131.131.113.32 131.131.113.48 131.131.113.64 131.131.113.80 *.*.*.* | 255.255.255.240 255.255.255.240 255.255.255.240 255.255.255.240 0.0.0.0 | Eth0 Eth0 Eth0 Eth0 Eth1 |
| R3 | 131.131.113.32 131.131.113.48 131.131.113.64 131.131.113.80 *.*.*.* | 255.255.255.240 255.255.255.240 255.255.255.240 255.255.255.240 0.0.0.0 | Eth0 Eth0 Eth0 Eth1 Eth0 |
| R4 | 131.131.113.32 131.131.113.48 131.131.113.64 131.131.113.80 *.*.*.* | 255.255.255.240 255.255.255.240 255.255.255.240 255.255.255.240 0.0.0.0 | Eth0 Eth1 Eth2 Eth0 Eth0 |
| R5 | 131.131.113.0 131.131.113.16 *.*.*.* | 255.255.255.240 255.255.255.240 0.0.0.0 | Eth0 Eth1 Eth0 |

Marcarea adreselor IP pentru fiecare port si SN

Exemplu de parcugere a traseului din IP: 131.131.113.33-> IP: 131.131.113.89

Calculam adresa IP a SN pentru IP: 131.131.113.33 si 131.131.113.89:

131.131.113.33 AND 		131.131.113.89 AND

255.255.255.240			255.255.255.240

131.131.113.32			131.131.113.80

Traseul parcurs de pachete:

131.131.113.33/28 -> 131.131.113.32/28 -> 131.131.113.35/28 -> 131.131.113.80/28 -> 131.131.113.89/28